| №п/п | Операция | Изображение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выполнить оптимальную раскладку выкройки на ткани. Обвести детали с учетом припусков на швы. |  |
| 2. | Аккуратно вырезать детали, не снимая выкройку. Проверить наличие всех необходимых деталей кроя. |  |
| 3. | Подготовить платье к примерке, сметав все детали. |  |
| 4. | Провести примерку. Уточнить ширину и длину платья. |  |
| 5. | Сметать и стачать детали переда: сначала кокетку, а затем нижнюю часть переда. Ширина шва 1см. Припуски швов заутюжить в сторону середины переда. Кокетку сметать и стачать с нижней частью переда. Припуски швов заутюжить в сторону кокетки. Срезы обработать на оверлоке. |  |
| 6. | Сметать и стачать детали спинки. Стачивая шов по линии середины спинки до отметки застежки- молнии. Шов разутюжить. |  |
| 7. | Примерка для уточнения линии горловины и проймы. Подрезать линии горловины и проймы. Определить место расположения карманов. |  |
| 8. | Застежку раскрыть и разместить лицевой частью на припуски так, чтобы зубчики молнии совпали с серединной линией на платье, а верх тесьмы застежки был вровень с краем горловины. Молнию приметать и притачать, используя специальную лапку. |  |
| 9. | Сметать и стачать плечевые и боковые швы переда и спинки. Припуски обработать на оверлоке и заутюжить в сторону переда. |  |
| 10. | Раскроить обтачки для горловины и пройм. Подкройные обтачки для пройм стачать в круг, припуски разутюжить. |  |
| 11. | Внешний край обтачки заметать на изнаночную сторону и приутюжить. Приколоть обтачку лицевой стороной к изнаночной стороне изделия, совмещая срезы горловины и обтачки. Приметать. Проложить машинную строчку по линии шва (ширина шва 5-7мм). На закруглениях рассечь. Заутюжить припуски на горловину. Вывернуть обтачку и выметать с образованием канта шириной 1-2 мм. Приметать внешний край обтачки. Приутюжить. Настрочить обтачку по лицевой стороне в край. Таким же способом обработать проймы обтачками с расположением на изнаночной стороне. |  |
| 12. | Наметать и настрочить карманы. |  |
| 13. | Заметать и застрочить припуск на подгибку низа изделия. Удалить сметку. Приутюжить шов. |  |
| 14. | Выполнить влажно-тепловую обработку платья (приложение 7). Новый наряд готов! |  |

Технологическая последовательность изготовления юбки

Таблица 3.1.

| № п/п | Последовательность выполнения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раскрой юбки |  |
| 2 | Подготовка деталей кроя к обработке |  |
| 3 | Подготовка юбки к примерке: - смётывание вытачек; - смётывание боковых швов; - примётывание кромки к срезу по талии |  |
| 4 | Проведение примерки |  |
| 5 | Обработка после примерки: - обработка вытачек; - обработка боковых швов; - обработка среза по талии резинкой; - обработка низа юбки |  |
| 6 | Окончательная обработка |  |

3.3. Технологическая последовательность изготовления блузки

Рис. 3.2 Поузловая обработка блузки

Технологическая последовательность изготовления блузки

Таблица 3.2.

| № п/п | Последовательность выполнения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раскрой блузки |  |
| 2 | Подготовка деталей кроя к обработке |  |
| 3 | Подготовка блузки к примерке: - замётывание подборта; - сметывание плечевых, боковых швов; - смётывание бокового шва правого рукава |  |
| 4 | Проведение примерки |  |
| 5 | Обработка после примерки: - обработка застрочных складок; - обработка края борта; - обработка плечевых швов; - обработка воротника; - соединение воротника с горловиной; - соединение рукавов с проймой; - соединение боковых срезов; - обработка низа рукавов; - обработка низа |  |
| 6 | Окончательная обработка: - вымётывание петель; - пришивание пуговиц; - окончательная ВТО. |  |

3.4. Технологическая последовательность изготовления брюк

Рис. 3.3. Поузловая обработка брюк

Технологическая последовательность изготовления брюк

Таблица 3.3.

| № п/п | Последовательность выполнения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раскрой брюк |  |
| 2 | Подготовка деталей кроя к обработке |  |
| 3 | Подготовка брюк к примерке: - ВТО задних половинок; - смётывание шаговых и боковых швов; - смётывание среднего шва; - примётывание кромки к срезу по талии |  |
| 4 | Проведение примерки |  |
| 5 | Обработка после примерки: - обработка подрезных карманов; - обработка шаговых и боковых швов; - обработка среднего шва; - обработка шлёвок и притачного пояса; - соединение притачного пояса с изделием; - обработка низа брюк |  |
| 6 | Окончательная обработка: - удаление производственного мусора; - окончательная ВТО. |  |

Технологическая карта

Таблица 3

| № | Наименование операций | Выполнение операций |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обработка складок на передней части юбки | Складываем лицевой стороной во внутрь переднюю часть юбки по выточкам складок, совмещая метки и прострачиваем на машинке 5 см. Складку раскладываем в разные стороны и разутюживаем. |
| 2 | Обработка задней части юбки | Складываем заднюю часть лицевой сторон совмещая метки и прострачиваем на машинке 5 см, складку раскладываем в разные стороны и заутюживаем |
| 3 | Обработка боковых швов | Переднюю и заднюю часть складываем лицевой стороной во внутрь совмещая срезы, стачиваем, оставляя разрез под молнию, обметываем, разутюживаем швы в разные стороны |
| 4 | Обработка застежки на тесьму молнию | Молнию наложить на припуск бокового шва, наметать, настрочить |
| 5 | Обработка низа | Низ обметываем, подгибаем на изнаночную сторону 3 см заметываем и подшиваем вручную |
| 6 | Обработка бретелей | На изнаночную сторону бретели наклеиваем прокладочный материал, складываем две детали бретели лицевой стороной во внутрь совмещая срезы, стачиваем, выворачиваем на лицевую сторону, заутюживаем |
| 7 | Обработка пояса | Пояс проклеиваем клеевой тканью с изнаночной стороны. Бретель прикладываем по меткам на заднюю часть юбки, затем накладываем пояс, притачиваем к юбке, обрабатываем концы пояса, выворачиваем на лицевую сторону, заметываем припуск и притачиваем припуск, заутюживаем |
| 8 | Обработка хлястика | Хлястик проклеиваем клеевой тканью с изнаночной строны, складываем две детали лицевыми сторонами в внутрь и стачиваем, выворачиваем на лицевую сторону, выметываем кант, заутюживаю |
| 9 | Вымётывание петель | С помощью специальной лапки выметываем петли |
| 10 | Пришиваем пуговицы | Обтягиваем пуговицы основной тканью. Размечаем на поясе место расположения пуговиц. Пришиваем пуговицы |
| 11 | ВТО изделия | Отутюжить готовое изделие |